# Construire un Device LoraWAN

(Comptage de fréquence et émission)

- Partie hardware

- Composants nécessaires :

- Carte Arduino (Uno, Pro Mini, Mini, Nano, Teensy ...)

- Module RFM 95

- Cables

- câblage :

Arduino      Radio module

GND----------GND   (ground in)

3V3----------3.3V  (3.3V in)

SS pin D10----------NSS   (CS chip select in)

SCK pin D13----------SCK   (SPI clock in)

MOSI pin D11----------MOSI  (SPI Data in)

MISO pin D12----------MISO  (SPI Data out)

2)Partie software :

a) coté TTN (the things network) :

- Après l'inscription, vous pouvez vous connecter avec votre compte. Cliquez sur la console en haut à gauche. Et sélectionner APPLICATION et ajouter un nouveau device avec

- maintenant remplis les coordonnées de votre nœud :

Commencer par choisir un identifiant unique et une description (facultatif) et choisir le handler      ttn-handler-eu

- Maintenant on a notre propre application on va lui ajouter notre device :

On choisit l’onglet device et puis 			            ensuite on ajoute un identifiant a notre device, entrer le device EUI et TTN va générer l’APP EUI et on registre le device.

- Par suite on passe à la configuration du nœud : on choisit l’onglet Setting et on change activation méthode à ABP (activation par personnalisation) pour générer et assigner des clés de session manuellement qui seront utiliser sur l’appareil.

b) coté carte Arduino:

- On va copier les 3 clés dans notre code arduino :

NWKSKEY <-> NETWORK SESSION KEY

APPSKEY <-> APP SESSION KEY

DEVADDR <-> DEVICE ADDRESS

- Ensuite on va transférer le code et on remarquera que son état dans TTN va changer en connecté